水保资格证书：水保方案乙鄂字第060号

邦普一体化电池材料产业园-宜化磷化工邦

普配套及搬迁升级项目

水土保持方案报告表

建设单位：湖北宜化化工股份有限公司

编制单位：宜昌市水利水电勘察设计院有限公司

二〇二二年一月

- 生产建设项目水土保持方案报告表

项  目  名  称：邦普一体化电池材料产业园-宜化磷

化工邦普配套及搬迁升级项目

项  目  代  码：    2112-420550-89-02-535805

建设单位（个人）： 湖北宜化化工股份有限公司  （盖章）

法 定 代  表 人：            卞平官

通  讯  地   址：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

联    系     人：

电           话：

水土保持方案报告表工程特性表

项目名称：邦普一体化电池材料产业园-宜化磷化工邦普配套及搬迁升级项目

填表日期：2022年1月

| 项目概况 | 位置 |  | 姚家港化工园田家河片区 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 选矿装置、磷酸装置、精制磷酸装置、硫酸装置、粉状磷酸一铵装置、硫基复合肥装置、磷酸二铵装置、复合肥装置、中心化验楼、中控室、办公楼、食堂、总降、消防水池及泵房、循环水站冷凝水回收、空压站、备品备件库、三修厂房、废危暂存库房、污水处理站等公用工程及辅助设施；原料及成品仓库等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 迁建 |  |  | 总投资 （万元） | 293693.10 |  |  |  |
|  | 土建投资 （万元） |  | 130570.20 |  |  | 占地面积（hm²） | 永久： |  |  | 84.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 临时： |  |  | / |
|  | 动工时间 |  | 2022年6月 |  |  | 完工时间 | 2023年9月 |  |  |  |
|  | 土石方 （万m³） |  | 挖方 | 填方 |  | 借方 | 利用方 |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 248.99 | 227.19 |  | / | / |  | 21.80 |  |
|  | 取土 （石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土 （石、渣）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 无 |  |  | 地貌类型 | 平原 |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/（km²·a）] |  | 400 |  |  | 容许土壤流失量[t/（km²·a）] | 500 |  |  |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 项目选址符合水土保持要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量(t) |  |  | 6346.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm²） |  |  | 84.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准 等级 |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  | 98 |  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 99 |  |  | 表土保护率（%） | 92 |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 98 |  |  | 林草覆盖率（%） | 27 |  |  |  |
| 水土保持措施 | 主体已有 |  | 厂区给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路工程区 |  | 工程措施：表土剥离0.55万m³，表土返还0.12万m³。 临时措施：冲洗设备1套、临时苫盖3000m²，临时排水沟600m，临时沉砂池2座。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观绿化区 |  | 工程措施：表土剥离0.26万m³，表土返还0.50万m³。 临时措施：临时苫盖2000m2，临时排水沟200m，临时沉砂池2座，袋装土拦挡200m。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 |  | 工程措施：土地平整0.15hm²，硬化层清除300m³。 临时措施：临时苫盖800m²，临时排水沟150m，临时沉砂池1个，袋装土拦挡50m。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时堆土场区 |  | 工程措施：土地平整0.40hm²。 临时措施：临时苫盖2000m²，临时排水沟260m，临时沉砂池2个，袋装土拦挡260m，临时撒播草籽0.40hm²。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算 | 工程措施 |  | 2181.64万元（其中主体已有2168.11万元） |  |  | 植物措施 | 101.39万元 |  |  |  |
|  | 临时措施 |  | 174.84万元 |  |  | 水土保持补偿费 | 126.27万元 |  |  |  |
|  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  |  | 5.75万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 |  |  | 20.00万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计费 |  |  | 15.00万元 |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  |  |  | 2689.25万元 |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 宜昌水利水电勘察设计院有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  | 湖北宜化化工股份有限公司 |  |  |
| 法人代表及电话 |  | 苗云江/13997686869 |  |  | 法人代表及电话 |  |  | 卞平官 |  |  |
| 地址 |  | 宜昌市发展大道60号 |  |  | 地址 |  |  | 湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道399号 |  |  |
| 邮编 |  | 443000 |  |  | 邮编 |  |  | 443007 |  |  |
| 联系人及电话 |  | 周文迪/15171718151 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 谭学锋/13972579926 |  |  |
| 电子邮箱 |  | - |  |  | 电子邮箱 |  |  | - |  |  |
| 传真 |  | - |  |  | 传真 |  |  | - |  |  |

| 水土保持承诺书 在项目建设中将认真贯彻水土保持法律法规，依法履行水土保持法律法规各项责任和义务，承诺事项如下： 一、水土保持方案批准后，将成立或指定机构负责水土保持工作，由专人落实水土保持工作； 二、严格执行水土保持“三同时”制度，全面落实水土保持方案报告表制定的各项措施； 三、建设项目发生重大变化时，需按要求重新编报水土保持方案； 四、主动配合各级水行政主管部门对建设项目的现场监督检查； 五、主体工程竣工验收的同时完成水土保持设施验收。 若未按《中华人民共和国水土保持法》、《湖北省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》等相关法律法规和生产建设项目水土保持方案报告表要求落实各项水土保持措施，愿接受水行政主管部门依法处罚。 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家意见 | 姓 名 |  | 职务/职称 |  |
|  | 联系方式 |  | 单 位 |  |
|  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 水行政主管部门意见 | 水行政主管部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：专家和水行政主管部门应签署书面意见，明确同意、不同意该水土保持方案。

邦普一体化电池材料产业园-宜化磷化工邦普

配套及搬迁升级项目报告表说明

- 建设项目概况及进展

1、项目概况

项目名称：邦普一体化电池材料产业园-宜化磷化工邦普配套及搬迁升级项目

工程性质：迁建

建设单位：湖北宜化化工股份有限公司

建设规模：磷矿选矿180万吨/年、硫磺制酸120万吨/年、湿法磷酸（P2O5%）40万吨/年 、精制磷酸（P2O5%）8万吨/年、磷酸二铵20万吨/年、粉状磷酸一铵30万吨 /年、复合肥30万吨/年、硫基复合肥 20万吨/年。

所属流域：长江流域

工程投资：工程总投资为293693.10万元，其中工程土建投资130570.20万元

建设工期：计划于2022年6月开工，2023年9月完工，工期16个月

2、项目地理位置及改造内容

本工程厂址位于宜昌市姚家港化工园田家河片区。宜昌市姚家港化工园田家河片区地跨宜昌市城区和枝江市，西面与宜昌市中心城区相距约35公里，东端与枝江市区相距约25公里，西南侧濒临长江，西北向与宜昌开发区猇亭园区毗邻，北面离汉宜高速公路和三峡机场均约12公里。

主要建设内容包括：选矿装置、磷酸装置、精制磷酸装置、硫酸装置、粉状磷酸一铵装置、硫基复合肥装置、磷酸二铵装置、复合肥装置、中心化验楼、中控室、办公楼、食堂、总降、消防水池及泵房、循环水站冷凝水回收、空压站、备品备件库、三修厂房、废危暂存库房、污水处理站等公用工程及辅助设施；原料及成品仓库等。

图1-1   项目地理位置图

- 建设项目选址及周边概况

本工程拟建于宜昌市姚家港化工园田家河片区，拟建厂址工程地质条件良好，公路交通十分方便，公用工程可依托园区设施，建厂条件良好。

- 自然环境简况

一、工程地质

（1）地层概况

拟建厂址地层由第四系覆盖层和基岩两部分组成。场地覆盖层为杂填土、粉质粘土、粘土、及含粉质粘土卵石组成，根据区域地质资料及邻近场地勘察资料，下伏基岩为第三系下统方家河组泥岩夹粉砂岩、砾岩组成(Ef)，为一套河湖相碎屑类沉积岩建造，岩层倾向南东，倾角6～10°，产状较平缓。（其基岩埋深约为25～30m，本次勘察未揭露）。

（2）区域构造

从区域构造上看，枝江市地处江汉平原之西部边缘，属新华夏系第二沉降带。区内覆盖层厚度较大，未见基岩出露。本场区内位处鄂中褶断区的黄陵断穹与江汉断陷的过渡带。第四纪以来，该构造区内地壳运动主要表现为间歇性、不均匀性、“掀斜性”抬升（西部抬升快，东部抬升慢）与部分断裂再活动，地震活动较活跃，但以弱震为主，震源深度亦较浅（一般8～16km）。历史上在宜昌地区境内未发生过6级以上的破坏性地震。自1959年在三峡和宜昌地区范围建立地震台网观测以来，记录到最大震级为5.1级（1979年5月22日秭归龙会观地震），发震断裂主要为天阳坪断裂（距本场区约60km）和远安断裂（距本场区约70km），震源深度大多8～16km，均属浅源地震。本场区内无大的断裂构造通过，外围发育的各断裂距离本场区均在50km以上。这些断裂对本区工程的影响甚微。总体而言，拟建场区区域地壳稳定性较好。

综上所述，拟建厂址范围内无断裂、褶皱等不良地质构造发育，地质构造简单。

（3）工程地质环境

工程地质调查及勘探表明，勘察场地及周边未见有岩溶、土洞、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用现象；场区内也未发现暗藏河道、暗滨、墓穴、孤石等对工程不利的埋藏物；也未见地下采空、地面沉降、地裂缝、化学污染、水位上升等对环境有影响的工程地质问题，地质环境基本未遭破坏，工程地质环境较好。

二、气象条件

枝江市地处中纬度，属亚热带大陆性季风气候，气候温和、雨量充沛、日照充足、四季分明。根据枝江市气象台近五年的资料统计，年平均气温为16.7℃，极端最高气温40.8℃，极端最低温度-13.8℃，平均相对湿度78%，年平均风速1.9m/s。降雨主要集中在5-9月，占全年降雨量的61%，年最大降雨量1196.5mm，日最大降雨量113.2mm，年平均降雨量1036.0mm。区域主导风以静风为主，频率为29.4%，次主导风向为北风和北北东风，频率分别为12%和8.9%。

三、水文地质

拟建厂址内地下水类型主要为赋存于表层杂填土中的上层滞水。上层滞水主要补给来源于大气降水、周围生活用水等，通过大气蒸发和向低洼处进行排泄，受季节影响明显，水量较小，该类型地下水具有浅循环、短径流、快交替的动态特点，其水量随大气降水量的增减有较大变幅。对基础施工有一定影响。

勘察期间，对各钻孔进行了水位观测，测得钻孔稳定水位埋深为1.20～8.10m，黄海高程为85.65～94.87m，所测水位为上层滞水。

四、土壤

根据湖北省土壤普查结果，结合现场调查，项目区内土壤主要有黄棕壤和黄壤。

黄棕壤主要为第四纪粘土黄棕壤，成分母质为第四纪粘土，经脱硅富铝化作用发育而成，土体较厚，酸碱度适中，质地粘重，耕性差，农业生产条件优越，且适合多种林木生长。项目区出现的潮土主要为壤土型灰潮土，由硅质岩区的河流冲积物发育而成，土壤质地轻壤-中壤，中性，质地适中，土体绵软，适耕期长，土壤有机质含量中等。

- 水土保持措施分析及评价

本项目主体工程设计中的给排水工程（包括雨水工程、污水工程）具有水土保持功能，本方案将这些措施界定为具有水土保持功能的措施，其工程量和投资全部纳入水土保持方案中。主体设计中纳入本方案的水土保持工程数量汇总及投资详见表1。

表1                主体设计中纳入本方案的水土保持工程投资汇总表

| 防治分区 | 防治措施 | 项目名称 | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地区 | 工程措施 | 厂区给排水工程 | 2168.11 | 项目区给排水工程，包括雨水工程、污水工程 |
| 合计 |  |  | 2168.11 |  |

通过对主体工程设计中具有水土保持功能的措施的分析与评价，主体工程设计中的道路给排水工程能够满足本阶段水土保持技术要求，具有一定的水土保持功能，这些工程都具有水土保持功能，纳入工程水土保持总估算。

本方案水土保持工程从开发建设项目产生的水土流失、施工扰动地表进行防治的角度考虑而布设，结合主体具有水土保持功能措施布设情况，新增以下措施：

（1）工业场地区

主体设计施工时首先路基两侧布设排水沟，并接入市政排水管网。方案设计施工期间先在项目施工出口处设置临时的冲洗设施，防止弃土运输过程中产生扬尘及车辆携带的泥沙掉落影响市容市貌；施工过程中对开挖基坑四周设置临时拦挡及排水沟、排水沟出口沉沙池并顺接至道路原有排水系统，对施工期汇水进行疏导；对已开挖的裸露地表进行临时的苫盖；

（2）办公生活区

在施工前将对扰动地表的占地范围内的表土进行剥离，剥离厚度为20～30cm，表土临时集中堆放于临时堆土场区，堆土边坡控制在1:2左右，堆高高度控制在1.5m左右，后期用于综合绿化用土。在施工结束后，为亮化厂区生产生活环境，对其进行植树种草，本次主要选用樱花树、桂花树、金叶女贞、红叶石楠及狗牙根草籽。施工过程中设置临时排水沟顺接至道路工程区临时排水沟，经沉沙池会排入道路原有排水系统；对已开挖的裸露地表进行临时的苫盖。

（3）施工生产生活区

本工程施工生产生活区布置在工业场地区内，在其外侧周边布设临时排水沟顺接至道路工程区临时排水沟，经沉沙池会排入道路原有排水系统；对已开挖的裸露地表进行临时的苫盖；施工前对施工生产生活区进行场地硬化，待工程完工后对其进行硬化层的清除；

（4）临时堆土场区

本工程临时堆土场区布置在办公生活区内，主体工程设计未考虑临时堆土场的防护，本方案补充相应临时防护措施。在表土堆放边坡坡脚设置袋装土临时拦挡，在拦挡外围设置临时排水沟，顺接至工业场地区临时排水沟，经沉沙池会排入道路原有排水系统；对堆放表土进行临时的苫盖；

因此，从水土保持的角度分析，本项目主体设计措施及补充措施符合水土保持要求。

- 分区防治措施及工程量

分析主体设计资料及相关数据，并结合现场实地调查勘测，依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分区。

本项目造成的水土流失绝大部分集中在施工期，结合项目原始地貌可能造成的水土流失情况、主体工程布局、施工特点等，本项目划分为4个防治区：工业场地防治区、办公生活防治区、施工生产生活防治区及临时堆土场防治区。

根据各防治分区的水土保持措施进行工程量汇总，工程水土保持措施工程量如下：

（1）工业场地区

临时措施：冲洗设备3套，临时苫盖241000m²，临时排水沟9000m，临时沉砂池18座，临时拦挡900m。

（2）办公生活区

工程措施：表土剥离0.56万m³，表土返还0.56万m³，土地平整1.41hm²。

植物措施：扫播草籽1.41hm²，栽植桂花树28株，栽植早樱14株，栽植红叶石楠300m²，栽植金叶女贞2800m²，

临时措施：临时苫盖9000m2，临时排水沟600m，临时沉砂池2座，袋装土拦挡150m。

（3）施工生产生活区

工程措施：硬化层清除900m³。

临时措施：临时苫盖2000m²，临时排水沟280m，临时沉砂池2个，袋装土拦挡100m。

（4）临时堆土场区

临时措施：临时苫盖1500m²，临时排水沟160m，临时沉砂池1个，袋装土拦挡160m，临时撒播草籽0.15hm²。

- 土石方平衡的分析及评价

本项目土石方的开挖主要是工业场地的开挖以及办公生活区的少量表土剥离及回覆。《湖北宜化化工股份有限公司邦普一体化电池材料产业园-宜化磷化工邦普配套及搬迁升级项目可行性研究报告》对主体工程土石方数量进行了汇总统计，本方案根据项目特点与现场调查情况对表土进行了估算统计。汇总后，本项目总挖方248.99万m³（其中表土0.56万m³），总回填方1.16万m³（其中表土0.56万m³），总弃渣量21.80万m³，弃渣主要是工业场地区的基坑开挖及办公生活区基础开挖产生的弃土。弃渣全部利用为宜昌姚家港化工园田家河片区场平。

- 水土流失量预测

工程水土流失预测时段分为地下施工期和地上施工期，地上施工期又分为施工期和自然恢复期。工程施工过程中扰动了原地貌，导致现状地表裸露，结构疏松，孔隙度大，在降水等作用下极易产生水土流失，此期间侵蚀强度和水土流失量都最大，是本项目水土流失的重点时段。

经现场勘察，项目区水土流失强度以微度为主，土壤侵蚀模数背景值为775.31t/km²·a。

土壤流失量按下式计算：

新增土壤流失量按下列公式计算：

式中：W —水土流失总量，t；

ΔW—新增水土流失总量，t；

i—预测单元（1，2，3，……n）；

k—预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期；

Fi—第i个预测单元的面积，km2；

Mi—扰动后不同预测单元在不同时段的土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

ΔMik —不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

Mi0—扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

Ti —预测时段（扰动时段），a。

经计算，预测时段内，本项目预测期水土流失总量6346.80t，新增流失总量5244.77t，背景流失总量1102.04t，其中施工期流失总量6329.88t，新增流失量5239.94t，自然恢复期流失总量16.92t，新增流失量4.83t。

表2                            水土流失量预测表

| 预测分区 | 预测时段 | 土壤侵蚀背景值t/(km²•a) | 扰动后土壤侵蚀模数t/(km²•a) | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地区 | 施工期 | 769.14 | 4500 | 80.36 | 1.67 | 1032.19 | 6039.05 | 5006.86 |
| 办公生活区 | 施工期 | 857.65 | 4500 | 3.07 | 1.67 | 43.97 | 230.71 | 186.74 |
|  | 自然恢复期 | 857.65 | 1200 | 1.41 | 1.00 | 12.09 | 16.92 | 4.83 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 56.06 | 247.63 | 191.57 |
| 施工生产生活区 | 施工期 | 1100.00 | 4000 | 0.60 | 1.67 | 11.02 | 40.08 | 29.06 |
| 临时堆土场区 | 施工期 | 1100.00 | 8000 | 0.15 | 1.67 | 2.76 | 20.04 | 17.28 |
| 合计 | 施工期 |  | . | 84.18 |  | 1089.94 | 6329.88 | 5239.94 |
|  | 自然恢复期 |  |  | 1.41 |  | 12.09 | 16.92 | 4.83 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 1102.04 | 6346.80 | 5244.77 |

- 水土保持监测

本项目水土保持监测范围与水土流失防治责任范围区一致，面积84.18hm²，监测分区划分为工业场地区、办公生活区、施工生产生活区及临时堆土场区。

本项目属于建设类项目，水土保持监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束，分为施工期（包括施工准备期监测，2022年6月至2023年9月）和自然恢复期（2023年9月至2024年9月）进行监测。

施工准备期对项目区水土流失背景值监测一次；施工期内巡查次数每月3次，降雨高峰期增加巡查2到3次；在定位监测点布设后产生的水土流失量每月监测记录1次，降雨或大风高峰期相应增加监测次数；正在实施弃渣场的弃（土、石）渣量、表土剥离情况等每10天监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施及防治效果、临时措施等每1个月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等每3个月监测记录1次，水土保持措施监测精度95%，水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

- 水土保持投资估算及效益分析

本项目水土保持总投资2689.25万元，其中主体已有工程措施费用2168.11万元，本方案新增工程措施费13.53万元，植物措施费101.39万元，临时措施费174.84万元，独立费用82.75万元，基本预备费22.35万元，水土保持费补偿126.27万元。

本工程水土保持方案实施后，将有效地控制防治责任范围内的水土流失，水土流失治理度达到98.31%、土壤流失控制比达到1.1，渣土防护率达到99.81%，表土保护率达到97.47%、林草植被恢复率达到98.62%、林草覆盖率1.67%。

根据水土保持防治措施规划，本项目区林草植被覆盖率达1.67％，无法达到《本方案》目标值。但由于本工程为工业园区工程，根据生产建设项目水土流失防治标准（GB50434-2018）第4.0.10条相关规定.本项目改建后绿化面积达到1.41hm²，虽然没达到水土流失防治指标，但由于化工企业建设的限制，也符合生产建设项目水土流失防治标准的要求。因此，通过实施《本方案》规划设计的水土流失防治措施，本项目区水土流失治理效果均可达到或超过防治目标。

附件

1、估算单价表

2、项目备案证

附图

- 1、项目区位置图

- 2、项目区水系图

3、项目区水土流失现状图

4、项目总体平面布置图

5、施工生产生活区水土保持措施示意图

6、临时堆土场区水土保持措施示意图

7、临时沉沙池、排水沟典型设计图

8、水土保持措施及监测点位平面图