- 生产建设项目水土保持方案报告表

项  目  名  称：邦普一体化电池材料产业园-邦普宜化净化石膏暂存场项目

项  目  代  码：    2111-420550-89-01-183081

建设单位（个人）： 宜昌邦普宜化新材料有限公司（盖章）

法 定 代  表 人：            时疆

通  讯  地   址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号创新创业服务中心6213

联    系     人：             王章桥

电           话：          13972538446

水土保持方案报告表工程特性表

项目名称：邦普一体化电池材料产业园-邦普宜化净化石膏暂存场项目

填表日期：2022年3月

| 项目概况 | 位置 |  | 宜昌高新区白洋镇骆家冲 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 新建拦挡坝、副坝、挡水坝、澄清池坝、调节回水池、澄清池；新建防渗工程（场区、调节回水池、澄清池）；新建地下水导排系统（场区、调节回水池、澄清池）；新建渗滤液导排系统；新建防排洪工程；新建环场道路；新建安全环保监测设施；新建辅助设施（坝肩、坝坡排水沟,回水泵房、在线监测监控室等）等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 总投资 （万元） | 70121.92 |  |  |  |
|  | 土建投资 （万元） |  | 41251.49 |  |  | 占地面积（hm²） | 永久： |  |  | 132.62 |
|  |  |  |  |  |  |  | 临时： |  |  | / |
|  | 动工时间 |  | 2022年3月 |  |  | 完工时间 | 2023年1月 |  |  |  |
|  | 土石方 （万m³） |  | 挖方 | 填方 |  | 借方 | 利用方 |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 22.46 | 22.46 |  | / | / |  | / |  |
|  | 取土 （石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土 （石、渣）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 无 |  |  | 地貌类型 | 平原 |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/（km²·a）] |  | 400 |  |  | 容许土壤流失量[t/（km²·a）] | 500 |  |  |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 项目选址符合水土保持要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量(t) |  |  | 8065.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm²） |  |  | 132.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准 等级 |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  | 98 |  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 99 |  |  | 表土保护率（%） | 92 |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 98 |  |  | 林草覆盖率（%） | 27 |  |  |  |
| 水土保持措施 | 主体已有 |  | 坝体排水沟、工业场地周边截水沟、拦挡坝外坡植草护坡及回填区域植草 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观绿化区 |  | 工程措施：表土剥离11400m³、表土返还11400m³、土地平整3.90hm²。 临时措施：冲洗设备2套，临时苫盖397800m²，临时排水沟12000m，临时沉砂池24座，临时拦挡1100m。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 |  | 工程措施：硬化层清除1800m³。 临时措施：临时苫盖4000m²，临时排水沟540m，临时沉砂池2个，袋装土拦挡160m。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时堆土场区 |  | 临时措施：临时苫盖5700m²，临时排水沟360m，临时沉砂池2个，袋装土拦挡160m，临时撒播草籽0.57hm²。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算 | 工程措施 |  | 1217.42万元（其中主体已有1188.59万元） |  |  | 植物措施 | 19.42万元（全部为主体已有） |  |  |  |
|  | 临时措施 |  | 266.59万元 |  |  | 水土保持补偿费 | 1989338元 |  |  |  |
|  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  |  | 5.90万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 |  |  | 20.00万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计费 |  |  | 15.00万元 |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  |  |  | 1798.42万元 |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 宜昌水利水电勘察设计院有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  | 宜昌邦普时代新能源有限公司 |  |  |
| 法人代表及电话 |  | 苗云江/13997686869 |  |  | 法人代表及电话 |  |  | 时疆 |  |  |
| 地址 |  | 宜昌市发展大道60号 |  |  | 地址 |  |  | 中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号创新创业服务中心6213 |  |  |
| 邮编 |  | 443000 |  |  | 邮编 |  |  | 443000 |  |  |
| 联系人及电话 |  | 周文迪/15171718151 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 王章桥/13972538446 |  |  |
| 电子邮箱 |  | - |  |  | 电子邮箱 |  |  | - |  |  |
| 传真 |  | - |  |  | 传真 |  |  | - |  |  |

邦普一体化电池材料产业园-邦普宜化净化石膏暂存场项目报告表说明

- 建设项目概况及进展

1、项目概况

项目名称：邦普一体化电池材料产业园-邦普宜化净化石膏暂存场项目

工程性质：新建

建设单位：宜昌邦普宜化新材料有限公司

建设规模：新建净化石膏暂存场规模为三等库，最终坝顶标高为 140.0m，总坝高 51.0m，总容积 2227×104m³。

所属流域：长江流域

工程投资：工程总投资为70121.92万元，其中工程土建投资41251.49万元

建设工期：计划于2022年3月开工，2023年1月完工，工期11个月

2、项目地理位置及改造内容

本工程位于高新区白洋镇骆家冲，地处宜昌东郊，东连枝江市董市镇，南连枝江市顾家店镇，北连枝江市安福寺镇，西与宜都市隔江相望。

主要建设内容包括：新建拦挡坝、副坝、挡水坝、澄清池坝、调节回水池、澄清池；新建防渗工程（场区、调节回水池、澄清池）；新建地下水导排系统（场区、调节回水池、澄清池）；新建渗滤液导排系统；新建防排洪工程；新建环场道路；新建安全环保监测设施；新建辅助设施（坝肩、坝坡排水沟,回水泵房、在线监测监控室等）等。

图1-1   项目地理位置图

- 建设项目选址及周边概况

本工程拟建于宜昌高新区白洋镇骆家冲，拟建厂址工程地质条件良好，公路交通十分方便，公用工程可依托园区设施，建厂条件良好。暂存场周边农作物以水稻为主，有少量零散柑桔林。暂存场四周无大的工业场地及风景名胜区，暂存场有乡村公路与场区相连。

- 自然环境简况

一、工程地质

- （1）地形、地貌概况

暂存场区域地貌特征为丘陵地区，暂存场位于低丘沟壑中，呈带状，三面隆起（北、东、西），南面直通长江。场地南北走向约 2km，东西宽约 0.5～1.5km，初期坝上游为两条冲沟，在初期坝处汇集成一条冲沟，初期坝以下呈带状向南延伸至长江河漫滩开阔地。

（2）区域构造

从区域构造上看，枝江市地处江汉平原之西部边缘，属新华夏系第二沉降带。区内覆盖层厚度较大，未见基岩出露。本场区内位处鄂中褶断区的黄陵断穹与江汉断陷的过渡带。第四纪以来，该构造区内地壳运动主要表现为间歇性、不均匀性、“掀斜性”抬升（西部抬升快，东部抬升慢）与部分断裂再活动，地震活动较活跃，但以弱震为主，震源深度亦较浅（一般8～16km）。历史上在宜昌地区境内未发生过6级以上的破坏性地震。自1959年在三峡和宜昌地区范围建立地震台网观测以来，记录到最大震级为5.1级（1979年5月22日秭归龙会观地震），发震断裂主要为天阳坪断裂（距本场区约60km）和远安断裂（距本场区约70km），震源深度大多8～16km，均属浅源地震。本场区内无大的断裂构造通过，外围发育的各断裂距离本场区均在50km以上。这些断裂对本区工程的影响甚微。总体而言，拟建场区区域地壳稳定性较好。

综上所述，拟建厂址范围内无断裂、褶皱等不良地质构造发育，地质构造简单。

（3）工程地质环境

工程地质调查及勘探表明，勘察场地及周边未见有岩溶、土洞、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用现象；场区内也未发现暗藏河道、暗滨、墓穴、孤石等对工程不利的埋藏物；也未见地下采空、地面沉降、地裂缝、化学污染、水位上升等对环境有影响的工程地质问题，地质环境基本未遭破坏，工程地质环境较好。

二、气象条件

枝江市地处中纬度，属亚热带大陆性季风气候，气候温和、雨量充沛、日照充足、四季分明。根据枝江市气象台近五年的资料统计，年平均气温为16.7℃，极端最高气温40.8℃，极端最低温度-13.8℃，平均相对湿度78%，年平均风速1.9m/s。降雨主要集中在5-9月，占全年降雨量的61%，年最大降雨量1196.5mm，日最大降雨量113.2mm，年平均降雨量1036.0mm。区域主导风以静风为主，频率为29.4%，次主导风向为北风和北北东风，频率分别为12%和8.9%。

三、水文地质

坝址区含水层根据其埋藏条件和含水层的性质可划分为孔隙潜水、基岩裂隙水。孔隙潜水主要为第四系松散堆积层，分布于坝前、坝后的河流冲积层中，厚度一般几米。基岩裂隙水主要分布基岩中，厚度一般数米。基岩裂隙水分布在强风化以外的基岩中， 其含水量主要受裂隙发育程度控制，一般含水量较少，水力联系差，局部节理裂隙密集带或断层破碎带处含水量较大。新鲜完整岩体为相对隔水层，仅部分裂隙带破坏其局部隔水性能。地下水的补给方式主要为大气降水的补给，次为地表水向下入渗补给。地下水向低洼地带径流排泄。

根据土工试验及钻孔注水试验及钻孔压水试验结果，坝基卵石渗透系数K为4.25×10-5～7.96×10-5cm/s，平均值为 6.17×10-5cm/s，为中等透水层；坝基强风化泥质粉砂岩透水率范围 12.9≤q＜15.2Lu，为中等透水带。中风化泥质砂岩透水率范围6.8≤q＜9.6Lu，为弱透水带。坝基渗透性评价为渗透系数均大于K=1×10-7m/s，不具备天然隔水条件。

四、土壤

根据湖北省土壤普查结果，结合现场调查，项目区内土壤主要有黄棕壤和黄壤。

黄棕壤主要为第四纪粘土黄棕壤，成分母质为第四纪粘土，经脱硅富铝化作用发育而成，土体较厚，酸碱度适中，质地粘重，耕性差，农业生产条件优越，且适合多种林木生长。项目区出现的潮土主要为壤土型灰潮土，由硅质岩区的河流冲积物发育而成，土壤质地轻壤-中壤，中性，质地适中，土体绵软，适耕期长，土壤有机质含量中等。

- 水土保持措施分析及评价

本项目主体工程设计中的给坝体排水沟、工业场地周边截水沟、植草护坡及回填区域内植草具有水土保持功能，本方案将这些措施界定为具有水土保持功能的措施，其工程量和投资全部纳入水土保持方案中。主体设计中纳入本方案的水土保持工程数量汇总及投资详见表1。

表1                主体设计中纳入本方案的水土保持工程投资汇总表

| 防治分区 | 防治措施 | 项目名称 | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地区 | 工程措施 | 坝体排水沟 | 120.19 | 包括坝肩排水沟及坝坡排水沟 |
|  |  | 截水沟 | 177.83 | 工业场地周边截水沟 |
|  |  | 植草护坡 | 890.57 | 拦挡坝外坡 100m-110m 标高范围、挡水坝外坡、副坝外坡。坝外坡铺设空心六棱块，植草。 |
|  | 植物措施 | 撒草籽 | 19.42 | 回填区域植草 |
| 合计 |  |  | 1208.01 |  |

本方案水土保持工程从开发建设项目产生的水土流失、施工扰动地表进行防治的角度考虑而布设，结合主体具有水土保持功能措施布设情况，新增以下措施：

（1）工业场地区

主体设计施工时首先在工业场地周边布设临时排水沟，并接入市政排水管网。方案设计施工期间先在项目施工出口处设置临时的冲洗设施，防止弃土运输过程中产生扬尘及车辆携带的泥沙掉落影响市容市貌；施工过程中对开挖基坑四周设置临时拦挡及排水沟、排水沟出口沉沙池并顺接至道路原有排水系统，对施工期汇水进行疏导；对已开挖的裸露地表进行临时的苫盖；

（2）施工生产生活区

本工程施工生产生活区布置在工业场地区的综合利用场地内，在其外侧周边布设临时排水沟顺接至工业场地区临时排水沟，经沉沙池后排入周边原有排水系统；对已开挖的裸露地表进行临时的苫盖；施工前对施工生产生活区进行场地硬化，待工程完工后对其进行硬化层的清除；

（3）临时堆土场区

本工程临时堆土场区布置在工业场地区的综合利用场地内，主体工程设计未考虑临时堆土场的防护，本方案补充相应临时防护措施。在表土堆放边坡坡脚设置袋装土临时拦挡，在拦挡外围设置临时排水沟，顺接至工业场地区临时排水沟，经沉沙池后排入周边原有排水系统；对堆放表土进行临时的苫盖；

因此，从水土保持的角度分析，本项目主体设计措施及补充措施符合水土保持要求。

- 分区防治措施及工程量

分析主体设计资料及相关数据，并结合现场实地调查勘测，依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分区。

本项目造成的水土流失绝大部分集中在施工期，结合项目原始地貌可能造成的水土流失情况、主体工程布局、施工特点等，本项目划分为3个防治区：工业场地防治区、施工生产生活防治区及临时堆土场防治区。

根据各防治分区的水土保持措施进行工程量汇总，工程水土保持措施工程量如下：

（1）工业场地区

工程措施：表土剥离11400m³、表土返还11400m³、土地平整3.90hm²。

临时措施：冲洗设备2套，临时苫盖397800m²，临时排水沟12000m，临时沉砂池24座，临时拦挡1100m。

（2）施工生产生活区

工程措施：硬化层清除1800m³。

临时措施：临时苫盖4000m²，临时排水沟540m，临时沉砂池2个，袋装土拦挡160m。

（3）临时堆土场区

临时措施：临时苫盖5700m²，临时排水沟360m，临时沉砂池2个，袋装土拦挡160m，临时撒播草籽0.57hm²。

- 土石方平衡的分析及评价

本项目土石方的开挖主要是工业场地的坝体开挖及少量表土剥离及回覆。《宜昌邦普宜化新材料有限公司净化石膏暂存场项目可行性研究报告》对主体工程土石方数量进行了汇总统计，本方案根据项目特点与现场调查情况对表土进行了估算统计。汇总后，本项目总挖方22.46万m³（其中表土1.14万m³），总回填方22.46万m³（其中表土1.14万m³），无弃渣及外借方。

- 水土流失量预测

工程水土流失预测时段分为地下施工期和地上施工期，地上施工期又分为施工期和自然恢复期。工程施工过程中扰动了原地貌，导致现状地表裸露，结构疏松，孔隙度大，在降水等作用下极易产生水土流失，此期间侵蚀强度和水土流失量都最大，是本项目水土流失的重点时段。

经现场勘察，项目区水土流失强度以微度为主，土壤侵蚀模数背景值为803.97t/km²·a。

土壤流失量按下式计算：

新增土壤流失量按下列公式计算：

式中：W —水土流失总量，t；

ΔW—新增水土流失总量，t；

i—预测单元（1，2，3，……n）；

k—预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期；

Fi—第i个预测单元的面积，km2；

Mi—扰动后不同预测单元在不同时段的土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

ΔMik —不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

Mi0—扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

Ti —预测时段（扰动时段），a。

经计算，预测时段内，本项目预测期水土流失总量8065.28t，新增流失总量6181.61t，背景流失总量1883.67t，其中施工期流失总量6712.64t，新增流失量5731.72t，自然恢复期流失总量1352.64t，新增流失量449.89t。

表2                            水土流失量预测表

| 预测分区 | 预测时段 | 土壤侵蚀背景值t/(km²•a) | 扰动后土壤侵蚀模数t/(km²•a) | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地区 | 施工期 | 800.88 | 5500 | 131.25 | 0.92 | 967.06 | 6641.25 | 5674.19 |
|  | 自然恢复期 | 800.88 | 1200 | 112.72 | 1.00 | 902.75 | 1352.64 | 449.89 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 1869.81 | 7993.89 | 6124.08 |
| 施工生产生活区 | 施工期 | 1100.00 | 4000 | 0.80 | 0.92 | 8.10 | 29.44 | 21.34 |
| 临时堆土场区 | 施工期 | 1100.00 | 8000 | 0.57 | 0.92 | 5.77 | 41.95 | 36.18 |
| 合计 | 施工期 |  | . | 132.62 |  | 980.92 | 6712.64 | 5731.72 |
|  | 自然恢复期 |  |  | 112.72 |  | 902.75 | 1352.64 | 449.89 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 1883.67 | 8065.28 | 6181.61 |

- 水土保持监测

本项目水土保持监测范围与水土流失防治责任范围区一致，面积132.62hm²，监测分区划分为工业场地监测区、施工生产生活监测区及临时堆土场监测区。

本项目属于建设类项目，水土保持监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束，分为施工期（包括施工准备期监测，2022年3月至2023年1月）和自然恢复期（2023年2月至2024年1月）进行监测。

施工准备期对项目区水土流失背景值监测一次；施工期内巡查次数每月3次，降雨高峰期增加巡查2到3次；在定位监测点布设后产生的水土流失量每月监测记录1次，降雨或大风高峰期相应增加监测次数；正在实施弃渣场的弃（土、石）渣量、表土剥离情况等每10天监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施及防治效果、临时措施等每1个月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等每3个月监测记录1次，水土保持措施监测精度95%，水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

- 水土保持投资估算及效益分析

本项目水土保持总投资1798.42万元（其中主体已有工程措施费用1188.59万元、植物措施费用19.42万元），本方案新增工程措施费28.83万元，临时措施费266.59万元，独立费用73.90万元，基本预备费22.16万元，水土保持费补偿198.93万元。

本工程水土保持方案实施后，将有效地控制防治责任范围内的水土流失，水土流失治理度达到98.25%、土壤流失控制比达到1.1，渣土防护率达到100%，表土保护率达到97.47%、林草植被恢复率达到99.21%、林草覆盖率7.01%。

根据水土保持防治措施规划，本项目区林草植被覆盖率达7.01％，无法达到《本方案》目标值。但由于本工程为工业园区工程，根据生产建设项目水土流失防治标准（GB50434-2018）第4.0.10条相关规定.本项目改建后绿化面积达到9.30hm²，虽然没达到水土流失防治指标，但由于化工企业建设的限制，也符合生产建设项目水土流失防治标准的要求。因此，通过实施《本方案》规划设计的水土流失防治措施，本项目区水土流失治理效果均可达到或超过防治目标。

附件

1、估算单价表

2、项目备案证

附图

- 1、项目区位置图

- 2、项目区水系图

- 3、项目区水土流失现状图

- 4、项目总体平面布置及红线范围图

- 5、施工生产生活区水土保持措施示意图

- 6、临时堆土场区水土保持措施示意图

- 7、临时沉沙池、排水沟典型设计图